| Categorie | Wat houdt het in? | Voordeel | Nadeel |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Zonne-energie 1. Kleinschalige zonne-energie 2. Wijk op zonnepanelen 3. CSP-systeem 4. Zonnepaneelpark | Zonnepanelen weken elektriciteit op door zonlicht direct om te zetten in elektriciteit. Zie kleinschalige zonne-energie Concentrated Solar Power (zonthermische krachtcentrales). Ze concentreren zonlicht dmv spiegels om hogere temperaturen te realiseren. | 1. Raakt niet uitgeput (is hernieuwbaar); de zon raakt niet op, dus je blijft energie opwekken; 2. Economische voordelen: je bespaart geld op de langere termijn, er zijn vaak subsidieregelingen voor de aanschaf van zonnepanelen, de woning wordt meer waard. 1. Raakt niet uitgeput, omdat het gebruik maakt van de zon (het is dus hernieuwbaar). 2. Zonthermische krachtcentrales slaan een deel van de overdag verkregen hitte op in tanks met bv. gesmolten zout. Hiermee kan ‘s avonds en ‘s nachts stoom en dus electriciteit worden gemaakt. 3. Zonthermische centrales zijn geschikt om waterstof mee te maken. 4. De afvalwarmte van de zonthermische krachtcentrales kan zeer goed gebruikt worden om zeewater te ontzilten. 1. Het kan een gemeente grote hoeveelheden duurzame energie opleveren. Zie ook kleinschalige zonne-energie voor meer voordelen. | 1. Extreme hitte kan ervoor zorgen dat zonnepanelen niet werken. 2. Relatief hoge aanschafwaarde. 3. Zonnepanelen moeten goed worden onderhouden om te voorkomen dat het rendement afneemt. 4. Je wekt alleen op bepaalde periodes van de dag energie op, er kan een piekbelasting ontstaan op het elektriciteitsnet waardoor je moet betalen om je energie aan de leverancier te ‘’verkopen’’. 5. Er zijn veel hoogspanningsleidingen nodig die de lokale flora en fauna negatief kunnen beïnvloeden. 1. Het is alleen rendabel in gebieden waar de zon veel en krachtig schijnt. Vooral in woestijngebieden is dit een aantrekkelijke manier om energie op te wekken. 2. Alleen mogelijk in grote, dure installaties. De kosten zijn dus erg hoog. 1. Het neemt veel ruimte in beslag en kan leiden tot horizonvervuiling. 2. Er wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten op de bodem; door regen kunnen metalen de bodem wellicht verontreinigen. Zie ook kleinschalige zonne-energie voor meer nadelen. |
| b) Waterenergie 1. Waterstoftank 2. Blue Energy centrale 3. Getijdencentrale 4. Windmolenpark op zee | Waterstof inzetten als brandstof. Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn: een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. Waterstof moet wel eerst gemaakt worden, voordat het gebruikt kan worden. Dit kan met bijvoorbeeld aardgas of groene stroom. Met een blue energy centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij het verschil tussen zoet en zout water wordt benut. Een getijdencentrale maakt gebruik van eb en vloed om energie op te wekken. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de zon en de maan. Grootschalige windturbines op zee. | 1. Waterstof kan erg veel energie opslaan, meer dan elke andere stof op aarde. 2. Het kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld lege aardgasvelden of zoutkoepels. 3. Met de opslag van waterstof creëer je een buffer voor het elektriciteitsnet. 4. Waterstof is goed te vervoeren. 1. Geen afhankelijkheid van zon of wind 2. Het is goed voorspelbaar en vrijwel continu beschikbaar. 3. Nauwelijks impact op de omgeving; geen horizonvervuiling want de centrales worden geïntegreerd in dijken of zelfs onder het wateroppervlak worden gebouwd. 1. Raakt niet uitgeput (is hernieuwbaar). 2. Getijdenstromen zijn zeer voorspelbaar, je weet dan wanneer er energie wordt opgewekt. 3. Het levert grote hoeveelheden energie op 1. Raakt niet uitgeput (is hernieuwbaar) 2. Er is geen sprake van horizonvervuiling, omdat de windturbines op zee staan. 3. Het neemt geen ruimte in beslag op het land. 4. Doordat er (nog) geen commerciële visserij is toegestaan in de gebieden waar windmolenparken staan, is er meer ruimte voor de biodiversiteit van het gebied. | 1. Vrijwel alle waterstof die in Nederland wordt gemaakt is grijs. Dat betekent dat er bij de productie CO2 vrijkomt, die in de atmosfeer terecht komt. Het wordt gemaakt met fossiele brandstoffen. 2. Een nadeel is dat met aardgas gemaakte waterstof voor een heel klein deel verontreinigingen bevat. Voor gebruik in een waterstofauto moet het eerst extra gezuiverd worden. 3. De kosten van het produceren van groene waterstof zijn op dit moment hoger dan van grijze waterstof (die gemaakt wordt uit aardgas). 4. Waterstof kan ontbranden bij kleine hoeveelheden in de lucht. 1. Bij een sterke storm staan de blue energycentrales en getijdencentrales stil. 2. Proces is vrij kostbaar. 3. Op sommige momenten is er een tekort aan zoet water (zeker in de zomermaanden met de huidige klimaatverandering). 4. Voor Blue Energy hoeft een riviermonding in principe niet helemaal afgesloten te worden maar vaak is dat wel het eenvoudigst. Dit kan een belemmering zijn voor scheepvaart. 1. Kan alleen worden toegepast bij gebieden met grote verschillen tussen eb en vloed en dus ook alleen aan de kust 2. Hoge kosten van de bouw van de turbines (ze moeten veel steviger zijn dan windturbines). 3. Milieueffecten bij de bouw van de turbines, denk aan zeeleven als ook het geluid dat de turbines produceren dat een negatieve invloed kan hebben op zeehonden. 4. Het heeft geen constante energieopwekking. 1. Niet elke plek is geschikt, op sommige plaatsen is de Noordzee te diep, anderzijds hoe verder van de kust af, hoe meer kabels er worden gebruikt en hoe duurder het wordt. 2. Milieueffecten. Broedgebied/rustgebied van zeezoogdieren (bruinvissen, zeehonden etc.), maar ook bijvoorbeeld overtrekkende vleermuizen kunnen last ondervinden. 3. Vogels kunnen schrikken van de windmolenparken en hun leefgebied daardoor niet meer herkennen en wijken uit naar andere gebieden of ze kunnen worden geraakt door de wieken. 4. elektrische velden en trillingen kunnen voor vissen verstoringen opleveren. |
| c) Overig 1. Futurewijk 2. Windturbine 3MW 3. Elektrische auto 4. Geothermie 5. Kerncentrale 6. Biomassa | Een futurewijk is een toekomstbestendige wijk waarbij iedereen van het aardgas is, veel groen aanwezig is, kantoren energielabel A hebben en de wijk volledig klimaatneutraal is. Een windturbine van 3 MegaWatt kan genoeg stroom leveren voor ongeveer 2.000 huishoudens. Een elektrische auto (soms ook wel stekkerauto genoemd) is een auto die wordt aangedreven met een elektromotor. De energie wordt geleverd door een tractiebatterij of een brandstofcel. Geothermie wordt ook wel aardwarmte genoemd. Het gebruik van aardwarmte uit de diepe ondergrond (tussen de 500 meter en 6 kilometer) wordt nu nog vooral toegepast voor kassen en industrie. Uit één put komt het warme water omhoog, uit de andere put gaat het gebruikte afgekoelde water weer de grond in. De methode die wordt toegepast om kernenergie te genereren staat bekend als kernsplijting, waarbij het erts uranium wordt gebruikt. De zware atoomkernen van uranium ondergaan een splitsing, waarbij aanzienlijke hoeveelheden energie vrijkomen. Tijdens deze splijting worden kleine atomaire deeltjes, genaamd neutronen, met hoge snelheden uitgestoten en botsen ze tegen andere uraniumatomen aan. Hierdoor ondergaan ook deze atoomkernen een splitsing, waarbij opnieuw energie en neutronen worden vrijgegeven. Dit fenomeen staat bekend als een kettingreactie. Biomassa verwijst naar organisch materiaal afkomstig van planten, dieren of micro-organismen. Het kan variëren van hout en landbouwgewassen tot dierlijke mest en afval. Biomassa wordt gebruikt als een hernieuwbare energiebron, waarbij het organische materiaal wordt verbrand of vergist om warmte of elektriciteit op te wekken. | 1.Er wordt op allerlei manieren duurzame energie opgewekt; je bent dus niet afhankelijk van 1 energiebron. Een duurzame wijk! 1. Raakt niet uitgeput (is hernieuwbaar) 2. Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie. 1. Een elektrische auto stoot geen CO2 en fijnstof zoals roet uit. 2. Elektriciteit is goedkoper dan LPG, benzine of diesel. 3. Lagere kosten voor het gebruik en onderhoud van een elektrische auto. 1. Raakt niet uitgeput (is hernieuwbaar). 2. De winning van aardwarmte is altijd mogelijk en is niet afhankelijk van weersinvloeden. 3. De kosten van aardwarmte zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar. 4. Bij aardwarmtewinning wordt water opgepompt en teruggevoerd: er wordt geen volume aan de aarde onttrokken, waardoor een verandering in de ‘aardbalans’ kan ontstaan – zoals bij gaswinning. 5. Beperkte nadelige milieueffecten. 6. Een installatie kan voorzien in een aanzienlijke warmtebehoefte (elke aardwarmte-installatie kan tot 30.000 woningen van warmte voorzien) 1. Het is een constante vorm van stroom. 2. Bij de opwekking van kernenergie komen nagenoeg geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. 3. Uranium, de grondstof voor kernenergie, is relatief goedkoop. 1. Biomassa is een hernieuwbare energiebron, omdat het afkomstig is van organisch materiaal dat kan worden aangevuld. 2. Biomassa is een betrouwbare hulpbron die op elk moment energie kan produceren. 3. Hoewel het verbranden van biomassa koolstofdioxide (CO2) vrijgeeft, wordt dit gezien als klimaatneutraal omdat de vrijgekomen CO2 eerder uit de atmosfeer werd opgenomen door de groeiende planten. | Geen directe nadelen 1. De energieopbrengst van windmolens op land onbetrouwbaar is, omdat het niet altijd voldoende waait. Windmolens leveren met weinig wind betrekkelijk weinig energie op. 2. Windmolens dragen bij aan horizonvervuiling en kunnen geluidsoverlast veroorzaken. 3. Het bouwen en afbreken van windmolens kost ook energie. Hierbij komt CO2 vrij. 4. Windmolens zijn gevaarlijk voor vogels. 1. De productie van een elektrische auto en het mijnen van de grondstoffen die nodig zijn voor de accu zijn milieuonvriendelijk. 2. Een elektrische auto heeft een minder grote actieradius dan een auto op bijvoorbeeld benzine. Je kunt er dus niet in een keer grote afstanden mee rijden. 3. Het netwerk van openbare laadpalen is nog niet zo groot als dat van tankstations en het aantal elektrische auto’s neemt sneller toe dan het aantal oplaadpunten. 1. Niet overal toepasbaar; niet in elk gebied is de ondergrond geschikt. Daarnaast zijn beschermde natuurgebieden en wingebieden voor drinkwater uitgesloten voor aardwarmtewinning. In aardbevingsgevoelige gebieden is aardwarmtewinning niet toegestaan of zijn extra veiligheidsmaatregelen verplicht. 2. In Nederland moeten we dieper de grond in dan op sommige andere plekken op aarde om de juiste aardlaag te bereiken en is daarmee erg kostbaar. 3. Aardwarmte is een collectieve warmtevoorziening. Een individuele warmtevrager kan niet kiezen voor aardwarmte 1. Er komen wel broeikasgassen vrij bij de bouw en de ontmanteling van kerncentrales. 2. Bij kernenergie ontstaat radioactief afval. Het gaat dan onder andere om gebruikte brandstofstaven uit de kerncentrale, afval dat bij de uraniumwinning ontstaat, en het sloopafval na sluiting van een centrale. 3. De bouw van een kerncentrale is duur (miljarden euro’s), net als het slopen (ontmantelen). 4. Een kerncentrale bouwen duurt lang, ruim 10 jaar en waarschijnlijk langer. Op korte termijn kan een nieuwe kerncentrale dus niet bijdragen aan de klimaatdoelen. 5. Kernenergiefaciliteiten kunnen misbruikt worden voor de (heimelijke) productie van kernwapens. 6. De voorraad uranium op aarde is niet oneindig. 1. De productie van biomassa-energie kan een hoog prijskaartje hebben. Ten eerste vereist de bouw van biomassa-energiecentrales een aanzienlijke investering vooraf. 2. Biomassa-energiecentrales hebben nogal wat ruimte nodig, vooral vanwege opslagruimte. Dit beperkt waar biomassa-energiecentrales kunnen worden gebouwd. 3. Bij het verbranden van hout en andere biomassabrandstoffen komen veel andere broeikasgassen vrij, met name stikstofoxiden, koolmonoxide en methaan. 4. Vertrouwen op biomassa-energie kan tot verwoestende ontbossing leiden. Omdat biomassacentrales meer materialen nodig hebben, kunnen bossen sneller worden gekapt. |